Lectura de tarjeta NFC/RFID con ESP32 + PN532 (salida en Base 2, 10 y 16)

Fecha: 10/04/2026

Integrantes:

• Eduardo Cadengo López

• Itzel Citlalli Martell De La Cruz

• Damian Alexander Diaz Piña

Índice

1) Datos generales	1

2) Descripción de la tecnología RFID / NFC	1

3) Usos actuales de la tecnología	2

4) Funcionamiento y descripción del módulo sensor (PN532)	2

5) Diagrama de conexión (ESP32 ↔ PN532 por I2C)	2

6) Código utilizado	3

7) Evidencias (fotos + video)	6

8) Link del repositorio en GitHub	6

## 1) Datos generales

- Práctica: Lectura de UID en bases Binaria, Decimal y Hexadecimal

- Plataforma: ESP32

- Módulo sensor: PN532 (NFC) por I2C

- Entorno: Arduino IDE

- Objetivo: Mostrar en el monitor serial el UID de una tarjeta en Base 16, Base 10 y Base 2.

## 2) Descripción de la tecnología RFID / NFC

RFID (Radio Frequency Identification) es una tecnología de identificación inalámbrica que usa ondas de radio para leer/escribir información en una etiqueta (tag) mediante un lector. Existen distintos rangos de frecuencia, y en alta frecuencia (HF) se trabaja comúnmente a 13.56 MHz.

NFC (Near Field Communication) es una forma “especial” de RFID enfocada a comunicaciones de muy corto alcance (tipo “acercar y leer”), muy utilizada en pagos sin contacto y smartphones. En la práctica, NFC opera dentro de estándares como ISO/IEC 14443 (proximity cards), donde el alcance típico es de pocos centímetros.

En tarjetas NFC/RFID HF, el lector genera un campo electromagnético (13.56 MHz) y la tarjeta pasiva aprovecha ese campo para energizarse y responder, enviando su UID (identificador único) y otros datos según el tipo de tarjeta/estándar.

## 3) Usos actuales de la tecnología

Algunos usos comunes y reales de RFID/NFC incluyen:

- Control de acceso (credenciales para puertas, oficinas, laboratorios).

- Pagos sin contacto (tarjetas bancarias contactless / billeteras NFC).

- Transporte público (tarjetas de metro/bus con validación rápida).

- Identificación y trazabilidad (inventarios, bibliotecas, logística, etc.).

## 4) Funcionamiento y descripción del módulo sensor (PN532)

El PN532 es un controlador NFC muy usado para lectura/escritura de tarjetas a 13.56 MHz. Es capaz de trabajar como lector/escritor para tecnologías como ISO/IEC 14443A/MIFARE, y también soporta otros modos y protocolos (según configuración y firmware). [nxp.com],

Además, el PN532 puede comunicarse con un microcontrolador mediante varias interfaces: I2C, SPI o UART (dependiendo del módulo/breakout y configuración). [nxp.com],

En esta práctica se usó I2C, que es un bus de dos líneas:

- SDA: datos

- SCL: reloj

Y requiere resistencias pull-up (muchos módulos ya las incluyen).

## 5) Diagrama de conexión (ESP32 ↔ PN532 por I2C)

5.1 Conexiones típicas I2C

En Arduino-ESP32 (ESP32 genérico), los pines I2C más comunes por defecto son:

- GPIO21 = SDA

- GPIO22 = SCL

5.2 Tabla de conexión

- ESP32 3V3 → PN532 VCC (si tu módulo acepta 3.3V)

- ESP32 GND → PN532 GND

- ESP32 GPIO21 (SDA) → PN532 SDA

- ESP32 GPIO22 (SCL) → PN532 SCL

La librería de Adafruit contempla I2C y funciones para leer tarjetas tipo ISO14443A/MIFARE mediante llamadas como readPassiveTargetID(...). [github.com], [docs.arduino.cc]

5.3 Diagrama (ASCII)

## 6) Código utilizado

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_PN532.h>

// ------------------ Pines I2C (ESP32) ------------------

// En ESP32 genérico: SDA=21 y SCL=22 suelen ser los más usados.  (Se pueden cambiar)

#define SDA_PIN 21

#define SCL_PIN 22

// OJO: Tu proyecto lo trae así. Si a ti te compila y funciona, lo dejamos igual.

Adafruit_PN532 nfc(SDA_PIN, SCL_PIN);

// --------- Funciones simples para imprimir el UID ---------

void imprimirHex(const uint8_t *uid, uint8_t len) {

Serial.print("HEX (Base 16): ");

for (uint8_t i = 0; i < len; i++) {

if (uid[i] < 0x10) Serial.print("0");   // cero a la izquierda

Serial.print(uid[i], HEX);

if (i < len - 1) Serial.print(":");

}

Serial.println();

}

void imprimirDec(const uint8_t *uid, uint8_t len) {

Serial.print("DEC (Base 10): ");

for (uint8_t i = 0; i < len; i++) {

Serial.print(uid[i], DEC);

if (i < len - 1) Serial.print("-");

}

Serial.println();

}

void imprimirBin(const uint8_t *uid, uint8_t len) {

Serial.print("BIN (Base  2): ");

for (uint8_t i = 0; i < len; i++) {

// siempre 8 bits por byte

for (int b = 7; b >= 0; b--) {

Serial.print((uid[i] >> b) & 1);

}

if (i < len - 1) Serial.print(" ");

}

Serial.println();

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(50);

Serial.println("Iniciando PN532-");

// Iniciar I2C con los pines elegidos (en ESP32 se recomienda hacerlo explícito)

Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);

nfc.begin();

// Verifica que el módulo esté respondiendo

uint32_t version = nfc.getFirmwareVersion();

if (!version) {

Serial.println("ERROR: PN532 no encontrado. Revisa conexiones");

while (1) { delay(10); }

}

// Configura el módulo para lectura (SAM)

nfc.SAMConfig();

Serial.println("PN532 listo. Acerca una tarjeta...\n");

}

void loop() {

uint8_t uid[7];     // buffer típico (UID hasta 7 bytes en varios casos)

uint8_t uidLen = 0;

// Lee una tarjeta tipo ISO14443A (MIFARE/NFC-A).

// El último parámetro es timeout (ms). Si no detecta, regresa false.

bool encontrada = nfc.readPassiveTargetID(PN532_MIFARE_ISO14443A, uid, &uidLen, 1000);

if (encontrada) {

Serial.println("  TARJETA DETECTADA");

// Aquí está lo importante: mismo UID, tres representaciones

imprimirHex(uid, uidLen);   // Base 16

imprimirDec(uid, uidLen);   // Base 10

imprimirBin(uid, uidLen);   // Base 2

Serial.println("\n");

delay(2000);  // pausa para que no se imprima mil veces la misma tarjeta

}

}

¿Qué hace el código?

- Inicializa Serial y el PN532.

- Espera una tarjeta ISO14443A.

- Lee el UID y lo imprime en Hex (Base16), Dec (Base10) y Bin (Base2).

- El objetivo se cumple cuando el monitor serial muestra el UID en las tres bases.

## 7) Evidencias (fotos + video)

Link: https://youtu.be/XhOumT1LdeU

## 8) Link del repositorio en GitHub

Link: https://github.com/AresGodKiller/Tecnologias_Inalambricas/tree/main/NFC_Basics